机械设计基础答案

选择题：

1－5：BCBDC            6－10：DBDDD

- 填空题：

- 弯矩，转矩

- 深沟球轴承，17

- 大于，大齿轮齿宽b2

- 两侧面，上下面

- 基孔，基轴

- 静应力，变应力，循环变应力

- 三角形螺纹，梯形螺纹，锯齿形螺纹

- 开式传动，闭式传动

- 齿面接触强度

- 齿轮轴

- 简答题：

- 螺栓联接、螺钉联接、双头螺柱联接、紧定螺钉联接。

- 降低螺栓总拉伸载荷的变化范围；

改善螺纹牙间的载荷分布；

减小应力集中；

避免或减小附加应力。

- 闭式蜗杆传动的功率损耗包括三部分：轮齿啮合的功率损耗，轴承中摩擦损耗和搅动箱体内润滑油的油阻损耗。

- 适于中心矩较大的场合；……………1分

带具有良好的扰性，可缓和冲击、吸收振动；……………1分

过载时带与带轮间会出现打滑，打滑虽使传动失效，当可防止损坏其他零件；…………2分

结构简单、成本低廉……………1分

- 链板疲劳破坏；……………1分

滚子套筒的冲击疲劳破坏；……………1分

销轴与套筒的胶合；……………1分

链条铰链磨损；……………1分

过载拉断。……………1分

- 调心球轴承、调心滚子轴承、圆锥滚子轴承、推力球轴承、深沟球轴承、角接触球轴承、推力圆柱滚子轴承、圆柱滚子轴承、滚针轴承等。……………0.5分

五、结构改错题：共八处错误